ALLEGATO 1

PROGRAMMA MANUTENTIVO MINIMO

PROGRAMMA AL QUALE LA PARTE DOVRA’ ATTENERSI E CHE DOVRA’ ESSERE RIPORTATO NEL CALCOLO DELLA QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione dell’area e l’attecchimento delle specie messe a dimora, la Parte dovrà provvedere all’esecuzione delle opere di manutenzione di seguito elencate e secondo il calendario riportato di seguito.

- Conservazione dei tappeti erbosi (minimo 12 sfalci/anno)

la conservazione dei tappeti erbosi si compone di un insieme di organico di interventi

comprendente, in rigoroso ordine di esecuzione:

- pulizia

- tosatura

- rifilatura delle aiuole e dei cordoni

- raccolta della vegetazione recisa e trasporto a rifiuto in appositi centri di raccolta

- risemina del prato ove necessario

La pulizia dei tappeti erbosi da ogni oggetto estraneo (es. carta, residui plastici, oggetti vari, materiali di discarica) dovrà essere completa e accurata come da calendario allegato.

La tosatura dei tappeti erbosi verrà eseguita mediante macchina semovente a lama rotante, radente o elicoidale.

Le operazioni di tosatura dovranno essere completate con il taglio a mano attorno ai soggetti arborei e arbustivi e con il taglio mediante decespugliatore attorno ai manufatti o, più in generale, nei punti dove non è possibile accedere con mezzi operativi su ruote.

La tosatura dovrà comprendere l’immediata eliminazione di tutte le piante (arboree, arbustive ed erbacee) cresciute spontaneamente sui tappeti erbosi, lungo i cordonati delle aiuole o sottochioma ed alberi e arbusti.

Si dovrà provvedere inoltre al diserbo dei vialetti interni all’area e dei marciapiedi a perimetro quando necessario.

La rifilatura delle aiuole comprende l’eliminazione della vegetazione spontanea cresciuta nello spazio interstiziale tra il cordonato ed il tappeto erboso.

La raccolta della vegetazione recisa dovrà essere eseguita contestualmente al taglio.

Il materiale di risulta dovrà venire allontanato totalmente dall’area entro la giornata lavorativa.

Concimazione tappeti erbosi: almeno una concimazione annuale da effettuarsi con prodotti adeguati in primavera.

In ogni caso il manto erboso non dovrà superare i 10-15 cm di altezza

- Conservazione degli arbusti ove presenti

La conservazione degli arbusti comprende:

- la potatura di allevamento dei soggetti giovani, differenziata per periodo e tecnica di esecuzione in base al genere e/o alla specie;

- l’eliminazione della vegetazione infestante arborea, arbustiva ed erbacea;

- la fertilizzazione;

- la formazione e/o il ripristino della eventuale pacciamatura sottochioma alle piante; la Parte dovrà procedere all’immediata eliminazione di tutte le piante (arboree, arbustive ed erbacee) cresciute spontaneamente all’interno dei gruppi di arbusti, cioè dove il loro sviluppo rechi danno fisiologico o estetico al gruppo di arbusti sopracitato.

- Raccolta delle foglie (minimo n.5 anno dove necessario)

L’intervento comprende la raccolta delle foglie sui tappeti erbosi, vialetti e piazzuole interni alla sistemazione a verde e sui marciapiedi perimetrali sino al limite stradale.

- Manutenzione piante di nuova posa

L’intervento consiste nella verifica dell’ancoraggio della pianta e nelle potature di accrescimento necessarie.

- Pavimentazioni

L’intervento riguarda il ripristino, sulle pavimentazioni esistenti, di eventuali danneggiamenti interni all’area di intervento, compresa la ricarica di materiale, del riempimento di eventuali buche per la riformazione delle pendenze necessarie.

L’operazione di ripristino della pavimentazione sarà fatta nel rispetto delle prescrizioni tecniche sull’esecuzione delle opere.

- Impianti di irrigazione

Comprende il monitoraggio dell’impianto, la verifica del perfetto funzionamento, eventuale sostituzione delle parti mancanti e/o danneggiate; in sede di offerta gli operatori economici potranno proporre la realizzazione di impianti di irrigazione ex novo, a cura e spese dello stesso operatore economico.

Resta a carico dell’assegnatario l’eventuale allacciamento alla rete idrica con relativo contatore, o mettere a disposizione altra fonte di approvvigionamento idrico. Dal contatore alla linea di distribuzione, così come il relativo consumo di acqua, realizzazione di impianto di irrigazione, e relativi costi e responsabilità sono a carico del soggetto assegnatario.

- Pulizia dell’area (minimo n. 12/anno)

L’intervento riguarda la perfetta pulizia dell’area sui tappeti erbosi ed all’interno delle macchie arbustive ove presenti e comunque laddove se ne ravvisi la necessità, all’interno delle aree date in sponsorizzazione.

- Calendario degli interventi

Le opere sopra elencate devono essere calendarizzate dallo Sponsor secondo quanto proposto in sede di offerta, garantendo gli standard previsti.

Le manutenzioni dovranno comunque eseguirsi ogni qualvolta lo impongano le condizioni.

Sarà facoltà dell’Amministrazione comunale provvedere a suo insindacabile giudizio, all’eventuale elaborazione di un calendario a cui la ditta dovrà attenersi.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Manuela Giurgola